TEHNILINE KIRJELDUS

NÕUDED TEENUSELE

Parkide ja haljasalade hooldustööde hulka kuuluvad järgmised tööd:

prügi koristamine sh lendpraht, prügikastide tühjendamine, muru niitmine, pargiteede aastaringne hooldus, tuulemurru koristamine.

Riigihanke esemeks olevate Keila avalike haljasalade hooldus peab vastama vähemalt käesolevas

tehnilises kirjelduses toodud nõuetele.

- HALJASALADE HOOLDUSE ÜLDTINGIMUSED:

  - töövõtja peab tagama aastaringse toimiva hooldusteenuse osutamise;

  - töövõtja peab teenuse osutamisel juhinduma käesolevas riigihanke alusdokumentides (edaspidi RHAD) sätestatust ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Hooldustööd peavad olema tehtud agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti, hea tava kohaselt ning vastavalt Keila linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuetele;

  - töövõtja hüvitab tellijale töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses;

  - hooldatavat ala on 458 757 m2, millest I hooldusklass 190 263 m2, II hooldusklass 158 661 m2, III hooldusklass 31 668 m2 ja IV hooldusklass 78 165 m2. Lisaks pargiteed 10 895 m.
Link kaardile EVALD (alad on toodud ka tehnilise kirjelduse lisas (pdf)).

- NIITMISTÖÖD (sh takistuste ümbrused ja ääred):

  - haljasalasid tuleb niita arvestusega, et maksimaalne muru kõrgus kasvuperioodi jooksul ei ületaks: I hooldusklass 7 cm,

II hooldusklass 9 cm,

III ja IV hooldusklassi haljasalasid niidetakse 4 korda aastas (mais, juunis, juulis, augustis), tellija võib vastavalt vajadusele niitmise aega muuta);

  - niitejäägid nii teel, kõnniteel kui haljasalal koristada koheselt. Takistuste ümbrused ei tohi erineda ümbritsevast murukattest, need niita/trimmerdada samal ajal niitmistöödega;

  - teeäärsed niitmise alad peavad olema hooldatud teemaa ulatuses kinnistu piirini või puude/põõsaste piirini, kraavide ääres kraavi põhjani või vee piirini;

  - suvise põuaperioodi korral on tellijal õigus piirata niitmistööde sagedust;

  - tööde käigus ei tohi kahjustada puid ja teisi objekte. Hooldustööde käigus tekitatud kahjud tuleb töövõtjal oma vahenditega likvideerida ja vähemalt samaväärsega asendada.

- PRÜGI KORISTAMINE:

  - hooldusalasid tuleb koristada aastaringselt:

    - I hooldusklass iga päev,

    - II hooldusklass 5 päeval nädalas (esmaspäevast reedeni),

    - III ja IV hooldusklass 3 päeval nädalas (esmaspäev, kolmapäev, reede)

  - olmepraht ja pargijäätmed tuleb kokku korjata ja ära vedada;

  - prügikaste ja lemmikloomade ekskrementide kaste tuleb tühjendada koos prahi äraveoga I, II, III ja IV hooldusklassi aladel vähemalt 2 korda nädalas (teisipäev, reede), töö peab olema lõpetatud kella 10:00-ks va nutiprügikastid, mida tühjendatakse vastavalt täitumisele (Clean City Manager https://portal.procomat.nl/login ), prügikastid ei tohi olla ületäitunud;

  - prügikastid ja lemmikloomade ekskrementide kastid peavad olema puhtad, asetus korrektne, pesu nii seest kui väljast (tolm, jäätmed, lindude väljaheited, grafiti jms);

  - prügikastides/lemmikloomade ekskrementide kastides/biolagunevate jäätmete kastides peavad alati olema prügikasti suurusele vastavad prügikotid/biolagunevad prügikotid. Lemmikloomade ekskrementide kaste täita tühjendamise ajal spetsiaalsete jäätmete kotikestega;

  - tagada, et prügikastide ümbrused oleksid puhtad (klaasikillud, suitsukonid jms) ning prügikastide tuhatoosid tühjendada iga prügiringi ajal;

  - prügikastide arv on 120, lisaks nutiprügikastide arv 39, nendest 19 biolagunevate jäätmete kogumiseks (prügikastide asukohad on näidatud kaardil);

  - töövõtja veab sügisel Ohtu teelt, Jõe, Tähe, Aia ja Aiandi teemaalt elanike poolt kokku riisutud lehed ja viib need Keila jäätmejaama.

- TORMIKAHJUSTUSEGA PUUDE LIKVIDEERIMINE:

  - töövõtja annab e-posti teel tellijale hiljemalt 4 h pärast tormi lõppu info murdunud, ohtlike puude ja okste kohta;

  - avarii-ja tormikahjustustega puud ja murdunud oksad hooldusaladelt ja teemaalt tuleb likvideerida ning koos raiejääkidega ära vedada kahe tööpäeva jooksul, informeerides tellijat teostatavatest töödest;

  - liikumisteed ja kõrgema ohuga kohad (nt mänguväljakud ja pargiteed) tuleb tuulemurrust/langenud puudest vabastada hiljemalt 8 h jooksul tormi lõppemisest ;

  - eriti suurte kahjustuste korral teostada tööd tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul (avarii- ja tormikahjustuste likvideerimistööde maht on eelduslikult kuni 25 puud aastas);

  - trimmerdamisel või muul viisil vigastatud puu tuleb asendada uue samaväärse puuga.

- PARGITEEDE JA PLATSIDE HOOLDUS:

  - töid tuleb teostada sellisel viisil, et hooldustööde käigus oleks välistatud prügi, niitmisjääkide, lehtede, lume jne sattumine teisele töömaale;

  - pargiteede heakorratööde teostamisel tagada liiklusohutus;

  - hooldustööde käigus tekitatud kahjud tuleb oma vahenditega likvideerida.

Talvine hooldus:

  - pargiteede ja platside talvist hooldust teha koos lumekoristuse ja libeduse tõrjega;

  - pargiteede ja platside hooldust teha kogu tee laiuselt ja asfalteeritud, sillutiskiviga kaetud ala ulatuses, va teede ja platside osad, mis külgnevad vahetult istutusalaga;

  - hooldusega tuleb alustada 4 tundi pärast lumesaju algust, lumekihi paksus ei tohi ületada 4cm;

  - libedusetõrje protseduuride teostusaeg algab siis, kui on oht libeduse tekkeks või kui libedus on just tekkinud;

  - puistematerjalina on lubatud kasutada vaid graniitsõelmeid tera läbimõõduga 2-6mm, libedusetõrjeks kasutatavad sõelmed peavad olema puistatud ühtlaselt katvusega vähemalt 100 g/m2 kohta iga hooldustsükli korral. Libedusetõrje tulemusena ja ka ilmastikuolude muutumisel peab teepind olema piisavate haardeliste omadustega ja võimaldama ohutult liigelda. Keelatud on kasutada dolomiitkillustikku, liiva või muud libedustõrje materjali.

  - treppide talvisel hooldusel on kokkuleppel tellijaga lubatud kasutada teisi libedustõrje vahendeid;

  - väikevormid ja neile ligipääas (pingid, prügikastid jne) tuleb hoida lumest puhtana eest ja pealt igapäevaselt kella 12:00- ks;

  - koerte jalutusväljakutel puhastada lumest pingid ja atraktsioonid, tagada väravate hea liikumine;

  - Keskpargi wc ees sillutiskiviga kaetud ala puhastada lumest, teha vastavalt vajadusele libedustõrje ja eemaldada katuselt lumi ja jääpurikad.

Suvine hooldus:

  - üleminekul talviselt hooldusperioodilt suvisele hooldusperioodile teostab töövõtja esimesel võimalusel, mil ilmastikuolud lubavad libedustõrje materjali eemaldamise kõigilt teedelt ja platsidelt, korrastab teepeenra ääred, mis on talviste teehooldustööde käigus saanud kahjustada;

  - I, II hooldusklassi aladelt peab haljasaladelt koristama maha langenud oksad ja lehed;

  - töövõtja pühib pargiteed, platsid ja trepid koos prahi ära veoga 1x nädalas va sügisel, kui lehtede koristus toimub 3 korda nädalas (esmaspäev, kolmapäev, reede);

  - asfalteeritud või sillutuskiviga kaetud teede ja platside märgpuhastus tehakse aprillist oktoobrini 1x kuus;

Üldine hooldus:

  - töövõtja tagab mänguväljakutel igapäevase prügi koristuse koos prahi ära veoga, liiva läbiriisumise 1x kuus, murualade niitmisel tuleb vältida niitmisjääkide sattumist liivale; atraktsioonid peavad olema puhtad (tolm, lindude väljaheited, grafiti jms);

  - mänguväljakute inventari hooldus ei kuulu lepingu mahtu;

  - töövõtja tagab koerte jalutusväljakutel igapäevase prügi koristuse, suvel muru trimmerdamine vastavalt vajadusele;

  - hobukastani lehtede multšimine ei ole lubatud tulenevalt hobukastani keerukoi levikust, lehed tuleb kokku riisuda ja ära vedada Keila jäätmejaama;

  - töövõtja hooldab Keskpargis purskkaevu platsi ja astmeid;

  - väikevormid (pingid, prügikastid jne) tuleb hoida puhtana igapäevaselt (tolm, lindude väljaheited, grafiti jms) pinkide alused puhtad konidest ja muust pisiprahist sh, umbrohust;

  - platsid, teed, teede ääred peavad olema selgelt piiritletud, muru- ja samblavabad;

  - töövõtja informeerib koheselt tellijat töömaadel toimunud lõhkumistest, sodimistest, vargustest vms;

  - töövõtja kohustub tagama hooldusteenuse osutamisel kasutatavatel hooldussõidukitel GPS seadmete olemasolu ja nende töösoleku hooldusteenuse osutamise ajal;

  - märgitud sõiduk peab asuma kaugusel, mis võimaldaks hooldustööde teostamiseks reageerida 30 minuti jooksul;

  - töövõtja võimaldab tellijale tellija asukohas tasuta ligipääsu GPS ja lisaseadmete andmetele GPS jälgimissüsteemi tarkvara kaudu. Tarkvara peab võimaldama reaalajas kuvada hooldesõiduki sõidu algust ja lõppu kuupäevaliselt, kellaajalise ja aadressi täpsusega, läbitud teekonna pikkust ja kestvust, parkimise aega. Tellijale peab olema nähtav eelnimetatud andmed tagasiulatuvalt kaks nädalat;

  - lepingu täitmisel kasutatav tehnika peab olema varustatud kollase vilkuriga ning vilkur peab töötama töö tegemise ajal;

  - töövõtja töötajad, sh alltöövõtja töötajad, peavad objektil olema oma firma riietuses, kuhu on selgelt kirjutatud töid teostava firma nimi.

- NÕUDED KASUTATAVALE TEHNIKALE

  - Hankelepingu täitmisel peab töövõtja kasutama tehnikale esitatud nõuetele vastavalt

hooldatud tehnikat:

    - töövõtja peab lepingu täitmisel tarvitusele võtma võimaliku tekkiva müra vähendamise meetmed ja hankelepingu täitmisel järgima Keila Linnavolikogu 25.02.2020 määruse nr 2 alusel vastu võetud „Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava“;

    - lehepuhurid peavad olema akutoitel, muu tehnika puhul eelistab tellija elektrilisi või akutoitel tehnikat;

    - kütuseliigid sisepõlemismootoriga masinate jaoks: kui masin töötab sisepõlemismootoriga, peab mootor olema projekteeritud selliselt, et see töötaks ühe või mitme järgmise kvaliteedikategooria kütusega: pliivaba bensiin benseenisisaldusega <1,0 mahuprotsendi, alkülaatbensiin, A-klassi diisliõli või biokütusepõhine mootorikütus.

- Riigihanke hanketeate täiendav Lisateave

  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused RHS-is sätestatud alustel (RHS § 115, 116 lg 1 p 1) ja siis, kui hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms, või hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

  - Hankija võib kasutada RHS § 52 lg 3 sätestatud pöördmenetlust.

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu RHADis esitatud tingimustel ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest (mitte enne ooteaja lõppu). Juhul, kui hankelepingut tähtaja jooksul ei sõlmita, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumuse tagasivõtmist ning hankijal on õigus kohaldada RHS § 119 tulenevaid põhimõtteid.